# 技术规格书

# 一、总则

1.本文件适用于内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司带式输送机，它提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。

2.本技术规格书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，卖方须按本技术规格书和相关标准、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3.卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备产品，且已有相同规格的合同设备制造、运行的成功经验，而不是试制品。

4.如卖方对本招标技术规格书提出异议，不管多么微小，都将在投标书异议表中清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议，则可认为卖方完全接受和同意招标技术规格书的要求。

5.卖方执行本规格书所列要求、标准。本规格书中未提及的内容均满足或优于本规格书所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。本规格书所使用的标准，如遇到与卖方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。卖方在设备设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面所涉及的各项规程、规范和标准遵循现行最新标准的版本。

6.卖方所提供的设计、设备和相关文件应使用国际单位制(SI)，技术规格书采用中文版本。

7.卖方提交的文件和资料，包括与项目有关事宜联系的所有来往函电，以及技术服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文。

8.在签订订货合同之后，买方有权对本订货技术文件提出补充要求和修改，卖方应允诺予以配合，具体项目和条件由双方商定。

9.设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中，卖方保证买方不承担有关专利技术的一切责任，且设备合同价不变。

10.卖方对整套设备及配套辅助系统(含计算选型)负有全责，包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商应事先征得买方认可。

# 二、工程概况

1.概述

内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司位于伊旗纳林陶亥镇包府公路63公里处。

- 气象条件

内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司位于伊旗纳林陶亥镇，远离海洋，大陆性气候突出，属典型的半干旱地区。受季风影响，冬季多西北风，漫长而寒冷，夏季受偏南暖湿气流影响，短暂、炎热、雨水集中，春季风多、少雨，多干旱，秋季凉爽。由于地处中温带又在鄂尔多斯高原东测斜坡上，拔海高度相对偏低，故气温偏暖，四季分明，无霜期较长，日照充足，相对湿度为52%。

3.供电条件

主电机1140V，辅助电机1140V/660V，频率50Hz。

4.物料性质

毛煤，粒度≤300mm，松散比重0.9t/m³。

5.设备工作条件

本设备安装所处环境有煤尘瓦斯等，具有爆炸性。要求所有电气设备、控制设备采用矿用防爆型，防爆标志ExdⅠ，防护等级不低于IP55。工作方式为连续工作制。

# 三、技术标准和规范

带式输送机的设计、制造、包装、运输、储存、试验、验收、调试应采用符合国家相关最新的制造标准(规范)、进口设备所在国相关制造标准以及相关国际标准。有关劳动安全、工业卫生、环保、消防的规程规范应执行最新的国家标准。

注：卖方如需要采用其他不低于下述标准（规范）的其所在国的现行标准时，在投标文件中予以详细说明并提供相关文本，同时征得买方的认可。

GB10595             《带式输送机技术要求》

MT/T467             《煤矿用带式输送机设计计算》

MT820               《煤矿用带式输送机技术要求》

MT212               《煤矿用输送带的成槽性》

MT400               《煤矿用带式输送机滚筒尺寸系列》

MT571.1             《煤矿用带式输送机电控系统》

MT654               《煤矿用带式输送机安全规程》

MT656               《煤矿用带式输送机机架型式与基本尺寸》

MT821               《煤矿用带式输送机托辊技术要求》

MT/T872             《煤矿用带式输送机保护装置技术要求》

GB11345             《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB986               《埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》

GB3767              《噪声源声功率级的测定》

JB/ZQ4286           《包装通用技术条件》

GB755               《电机基本技术要求》

GB4208              《外壳防护等级分类》

GB12348             《工业企业厂界噪声标准II类混合区评价标准

AQ1055              《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》

GB50431             《带式输送机工程设计规范》

GB50215             《煤炭工业矿井设计规范》

最新版              《煤矿安全规程》

GB/T 21837-2008     《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》

MT/T 970-2005       《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》

# 四、通用技术要求

1.卖方应充分考虑恶劣的环境条件对设备的影响，确保其提供的设备在恶劣的运行条件下长时间连续运行、功能完善、安全、可靠，并应当满足国家有关人身安全、劳动保护和劳动卫生条件的要求。买方不接受任何带有试制性质的整机或部件。

2.所有设备均应正确设计和制造，在所有运行工况下均能安全、持续、稳定、可靠运行，而不应存在影响设备可靠运行的应力集中、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等产品质量问题。

3.所有易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件，均应有便于安装和维修的起吊或搬运条件。

4.外购配套件，应选用优质名牌、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证。禁止采用国家公布的淘汰产品。重要部件应当取得买方认可。

5.所有钢结构的焊接和安装工艺，应符合《钢结构工程施工及验收规范》。焊缝在焊接强度要求的焊接区域内应当结实、均匀、不得有凹陷、焊渣或剥落。焊接完成后，焊缝处应打磨平整、光滑。焊缝应当进行必要的检查，重要部位应当进行探伤检查。焊接变形应控制在规范允许的范围之内。

6.带式输送机头部及驱动装置、机尾、全部滚筒、拉紧全程均设有便于拆卸的安全防护网和防护栏杆，防护栏杆高度不小于1.2m，并且要高于设备200mm，栏杆间隙不大于200mm，距设备间距500mm；护栏杆上设置“设备运行，严禁打开”安全警示牌。设备运行时严禁打开防护栏杆，检修设备或打扫卫生结束后必须将防护栏杆恢复原状。防护栏杆均由带式输送机生产厂家配带。

7.液压系统应当考虑确保在所在环境下正常工作，应当设置测量仪器、仪表，用于显示油压、油温，并提供低油位和高油温报警装置，必要时设加热装置。

8.所有的总成部件应装有铭牌，铭牌应标有该总成件的主要技术参数。配套厂商提供的总成件铭牌应保留完好，以便察看。仪表盘、操纵台的铭牌、安全标志及说明，进口的采用中英文两种文字书写，国产部件采用中文文字书写。

9.胶带运输机的噪音符合国家职业卫生健康标准。

10.油漆涂装

10.1设备涂装应符合现行的JB/T5000.12的规定。

11.驱动系统

11.1驱动、改向滚筒的轴承采用集中润滑装置。所有传动滚筒、受力大的改向滚筒均采用有限元分析。

11.2输送机驱动系统的设计结构紧凑、方便搬运、安装和拆卸。

11.3驱动滚筒的设计应坚固可靠。

11.4输送机主驱动为矿用隔爆型永磁同步变频电动机，防护等级IP55，H级绝缘，防爆标志ExdI,电机为连续工作制S1。电机冷却方式为循环水冷。

12.轴承：滚筒轴承采用SKF轴承；托辊轴承选用哈尔滨轴承、瓦房店轴承或洛阳轴承厂托辊专用轴承。

13.输送机要求功能完整、设计结构合理、技术先进，对于核心部件如滚筒轴、滚筒筒体，滚筒轮毂、机架及拉紧小车等。

14.输送机整机及所有电器设备在设备交货时须取得煤矿矿用产品安全标志使用证书，且在有效期内。

15.输送机各项参数、设备选型须由中标厂家负责重新计算校核。

16.带式输送机所有配套、附件等必须满足相应技术规格要求，选择国内外名优产品（有现代化矿井使用业绩）。

17.整机大修期：整机大修期不小于两年。

18.主机生产厂家承担所有技术接口的协调工作。

5-2主运大巷-1#皮带机技术参数

1、主要技术参数

- 1.1运输形式：     头部卸料，尾部受料

- 1.2运输能力：    1000t/h

1.3输送物料：      原煤，粒度0-300mm

- 1.4驱动滚筒直径： 1000mm

- 1.5胶带宽度：     1200mm

- 1.6带速：         3.15m/s

- 1.7输送机平均倾角：1°-3°

1.8提升高度：       12m

- 1.9输送机总功率:  ≥2×200kw

- 1.10驱动装置：     矿用隔爆型永磁同步变频电动机

- 1.11输送机长度：   1370m

- 1.12供货数量：     1部

- 1.13输送机输送机头部卸料，需要采用探头式布置，探头距离及搭接高度必须满足设计院布置要求，尾部受料。

- 1.14带式输送机的供货范围从尾轮开始，到头轮为止的全套零部件。含永磁电机、防爆变频器、机头部分、机身部分、拉紧装置、机尾部分等整套输送机。

2、驱动系统

2.1矿用隔爆型永磁同步变频电动机主要参数

2.1.1规格型号：TBVF-200/40YC(660/1140)

2.1.2额定功率：200kW

2.1.3额定电压：1140V

2.1.4额定转矩：≥31833N.m

2.1.5额定转速：60r/min

2.1.6调速范围：5～60r/min

2.1.7防爆型式：ExdⅠ Mb

2.1.8防护等级：IP55

2.1.9冷却方式：IC46W（水冷）

2.1.10工 作 制：S1（连续工作制）

2.1.11绝缘等级：H级

2.1.12外壳颜色：主推白色（RAL9003）

2.1.13旋转方向：双向旋转（驱动端视之）

2.1.14润滑方式：脂润滑

2.2矿用隔爆型永磁同步变频电动机技术要求

2.2.1电动机永磁体材料采用高磁能和高内禀矫顽力的烧结钕铁硼，牌号不低于N38UH；

2.2.2为保证永磁同步电机性能及稳定性，电机定子绕组应采用扁铜线成型绕组结构，不得采用漆包圆铜线散线绕制结构。成型绕组结构应具有散热性能好、匝间绝缘更可靠、槽满率高功率密度大等特点，且其每一匝位置固定，匝间电压差值恒定，不存在漆包圆铜线散线绕制结构匝数多且散乱、匝间压差值不均衡等缺陷，有效避免匝间绝缘击穿的潜在风险；

2.2.3冷却方式IC46W水冷；工作方式：S1(连续工作制)；绝缘等级：H级；防护等级：IP55；防爆形式：ExdI Mb。

2.2.4电动机定子绕组采用VPI真空浸漆工艺，应具有优良的绝缘耐电晕性能、良好的导热性能、较高机械强度、良好的防潮防污防水性能，电动机定子绕组温升不大于40K；

2.2.5电动机电子绕组预埋三相PT100测温装置（每相2支共6个），以进行温度监测；

2.2.6轴承润滑脂加注部位设计有废油排出口，方便润滑脂的排出；

2.2.7电动机轴伸为光轴结构，采用胀套与联轴器连接；

2.2.8电动机转向：双向旋转（从电机轴伸端视之）；

2.2.9电动机转子永磁体应采用内置式结构，转子结构设计及永磁体装配工艺应能有效保护永磁体免受外界环境侵蚀、防止永磁体退磁；

2.2.10采用开环矢量控制技术，具有2倍过载转矩，2.2倍起动转矩；

2.2.11电动机电源接线盒位于电机顶部或后部，进线电缆口尺寸满足接线要求；

2.2.12电动机应该具有很好地调速功能，在额定频率范围内具有恒转矩调速特性，并且具有国家检验检测部门的相关检验报告；

2.2.13永磁同步变频电动机必须做最低频率、额定频率下的定子绕组温升试验，并提供有国家检验检测部门的相关报告；

2.2.14生产厂家能够提供电机设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件，具备防爆电机的煤安证、防爆证及3C认证，证件为双电压等级

矿用隔爆型永磁同步变频电动机参数及性能相当于山东欧瑞安、中车株洲、华夏天信同等产品性能。

2.3防爆变频器技术参数

2.3.1规格型号：BPJ-250/1140

2.3.2额定电压：1140V

2.3.3额定功率：250kW

2.3.4运行象限：两象限

2.3.5调速范围：0Hz～永磁电机额定频率

2.3.6控制方式：开环矢量控制

2.3.7冷却方式：风冷

2.3.8防爆型式：Exd ibⅠ Mb

2.3.9工 作 制：S1（连续工作制）

2.4防爆变频器技术要求

- 2.4.1控制永磁同步电动机，直接驱动负载设备，硬件结构和软件控制为永磁同步变频电机专门设计，抗负载冲击能力强；

- 2.4.2主电路拓扑采用三电平结构，主要元器件选用英飞凌、西门子、ABB品牌，控制板/驱动板等供电电源在直流回路自采变送；

- 2.4.3调速方式：全数字开环同步矢量控制；

- 2.4.4调制方式：正弦波脉宽调制(SPWM)；

- 2.4.5调速误差：≤0.5%(静态)；

- 2.4.6控制方式：采用同步矢量控制方式，启动转矩不小于150%额定转矩；变频器产品必须拥有控制同步电动机软件注册权证书；

- 2.4.7电源：输入电源电压AC1140V，频率50Hz；电压允许波动范围-15%～+10%；频率允许波动范围±2.5%；

- 2.4.8输出频率5~电动滚筒额定频率连续可调；变频器的频率调节精度0.1Hz，稳定精度0.1%；

- 2.4.9过载能力：1.5IN一分钟，1.2 IN三十分钟，确保平稳的重载起动，并长期稳定运行；

- 2.4.10整机效率94%以上，发热损耗小；

- 2.4.11低频运转时，具有恒转矩调速功能，应能保证150%的额定转矩输出；

- 2.4.12保护：变频器设有过压、欠压、过流、过载，功率元件过热和电动滚筒绕组过热、缺相等保护，设有故障记忆功能，应能保留三个月的故障信息和运行参数信息；

- 2.4.13变频器总谐波含量＜5％；

- 2.4.14变频器生产厂家应采用标准化的元件和模块化的设备设计，以适合设备使用时更换的需要；

- 2.4.15变频器必须具有总线接口，其中一台变频器设为主机，其他变频器设为从机，主从机之间通过变频器的总线接口进行通讯，实现带式输送机多机驱动的功率平衡，功率平衡误差小于3%；

- 2.4.16变频器须具备通讯接口，采用ModBus协议，以便于今后联入全矿井自动化；

- 2.4.17变频器防爆外壳装有设置按钮、转换开关等，所有的操作设置均能在壳外进行；箱体结构为螺钉门；接线装置，防爆性能，接地装置均需符合《煤矿安全规程》及相关标准的要求；

- 2.4.18为便于现场维护，变频器应能够显示变频器所有参数/变量、报警细节、故障分析结果。变频器具有本地控制功能和远方控制功能，两种控制功能应能通过转换开关或转换键进行切换；

- 2.4.19变频装置整个系统必须在出厂前进行整体测试，以确保整套系统的可靠性；

- 2.4.20变频装置能进行远方PLC系统操作和就地操作，并可对其进行远程/本地控制的切换；

- 2.4.21变频装置应设有交流输出电压、输出电流、输出频率、输出功率等参数的数据显示；

- 2.4.22变频装置带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供指示，能在就地显示，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题；

- 2.4.23系统能在电子噪声,射频干扰及振动的环境中连续运行，且不降低系统的性能，应不影响系统正常工作。变频装置应满足国家标准对电磁兼容的规定，并出具权威机构的检验报告。

- 防爆变频器选用山东欧瑞安、青岛天信、青岛中加特变频器产品。

2.5自循环水冷装置

2.5.1自循环水冷装置技术参数

规格型号：CL-500

散热功率：40kW

电机功率：4kW

流量：    ≥6.3

电压等级：1140V

冷却介质：工业软化水、低温条件下可以采用乙二醇溶液作为冷却介质

2.5.2风机电机与水泵电机应为一体化结构设计。

2.5.3水冷机水箱、水泵均为不锈钢材质，管路、连接件采用镀锌无缝钢管。

2.5.4水冷机应配备液位计能够显示水箱水位，且便于观察；水冷机配备进、出水口温度传感器，由配套变频器采集温度信号；水冷机设有搬运、安装用起吊环。

2.5.5配套提供水管及接头，水管采用单层编织高压橡胶软管，标配10m/根，水管两端压接快换接头与永磁电机、水冷机接口相配。

2.5.6水冷机电源由配套变频器或客户直接提供，变频器控制启停信号并采集进出水口温度信号，。

2.5.7水冷机外部采取防腐处理，保证在正常使用条件下不掉漆、不生锈。

2.5.8水冷机内部安装有止回阀防止冷却水倒流，安装有背压阀能在停机时防止电机水腔内冷却水全部流回水冷机；

2.5.9配置为一台水冷机冷却两台电动机（一拖二的水管连接采用串联）；

2.6联轴器

采用ESL217型蛇形弹簧联轴器联接，公称扭矩≥90kN.m联轴器包含对轮及蛇簧；电机侧轴承及滚筒侧轴承均使用胀套连接方式，安装方式为冷装。

- 联轴器采用洛夫乔伊、英迪利、美国福克、北京巴什卡等产品

3.滚筒

传动滚筒、改向滚筒、机架以及机身均应按重型皮带机标准进行设计制造。驱动、改向滚筒的轴承必须满足各滚筒受力和使用寿命5年的要求，所有滚筒轴承均采用SKF品牌轴承。采用集中注油方式，在行人侧集中润滑（左右均可安装），便于维护操作，并应有出油孔，所有传动滚筒、受力大的改向滚筒均采用有限元分析。所有滚筒轴承座应预设测温元件。

3.1主要滚筒采用铸焊结构，轮毂与轴之间采用胀套方式联接。必须选用有质量保证的国内优质品牌胀套，要求满足足够的传递扭矩要求，并有厂家的出厂报告和编号，并随产品出厂一同发货。

3.2滚筒筒体对接环向焊缝应符合JB1152中Ⅱ级或GB3323中III级要求。滚筒筒体对接纵向焊缝应符合GB3323中III级要求。筒体焊接后，要对其焊缝进行超声波和X光探伤检查，以确保焊接质量，在机加工之前进行整体退火处理，以消除内应力。不能有夹层、折叠、裂纹、结疤等缺陷。滚筒装配后，要进行动、静平衡实验，必须达国家规范要求。

3.3滚筒筒体与接盘的环行焊缝不允许有裂纹和未焊透，当量灵敏度不得大于φ4mm。当缺陷小于当量灵敏度φ4mm，两缺陷间距小于板厚时累计计算。

3.4滚筒轴必须用超声波探伤，探伤质量应符合以下要求：

不允许有裂纹和白点；

单个和密集缺陷必须符合下表规定：

单个缺陷的间距应大于100mm，同一截面内不得超过3个。

3.5滚筒静平衡精度等级应达到G40。

3.6滚筒轴承装配时，轴承和轴承座油腔中应充以锂基润滑脂，轴承充油量为轴承间隙的2/3，轴承座油腔中应充满。

3.7滚筒装配后，应转动灵活，所测得滚筒静阻力系数值不大于0.02。

3.8主要滚筒装配后冷粘包胶，胶层应为阻燃材料，其性能应符合MT113中2.1和2.4条的规定。

3.9胶层与筒皮表面必须紧密贴合，在输送机工作时不许有脱层、气泡或裂口现象。

a.面胶和底胶和物理机械性能应达到下列要求：

（1）拉伸强度≥18MPa；	（2）扯断伸长率≥180%；

（3）扯断永久变形≥25%	（4）邵氏A型硬度60°-70°

（5）阿克隆磨耗≤1cm/1.6km	（6）老化系数(70℃×h)≥0.8

b. 底胶的物理机械性能：

（1）拉伸强度≥30Mpa	    （2）抗折断强度≥6.9MPa

（3）耐热性不低于80℃	（4）橡胶与金属粘附扯离强度≥3.9Mpa

3.10任两传动滚筒包胶加工后的直径相差不得超过1mm。

4.托辊组要求

托辊轴承选用哈尔滨轴承、瓦房店轴承或洛阳轴承厂大游隙轴承。托辊密封为非接触式迷宫密封，高频焊管，长效润滑，冲压轴承座。各项指标均符合设计要求，使用寿命大于30000小时。

4.1托辊

上托辊的直径≥133mm, 非注油式，托辊壁厚不小于4mm，托辊卡槽处不能用通扁。排列间距为1500mm。

平形下托辊，托辊的直径≥133mm, 非注油式，托辊壁厚不小于4mm，托辊卡槽处不能用通扁。排列间距为3000mm。

4.2托辊托架具有防止托辊脱落的功能。

4.3上托辊及下托辊每10组中设一组机械纠偏装置。纠偏装置采用泰安英迪利、蒂普拓普、马丁产品；

5.拉紧装置

采用ZYJ型固定带式输送机自控液压拉紧装置, 拉紧装置布置在皮带机头部。其性能应满足：

5.1启动拉紧力和正常运行拉力可根据胶带机张力的需要任意调节。

5.2胶带张力应自动调节，应装有快速响应的拉紧力自动补偿功能、瞬时张力监测装置。

5.3具有断带时自动停机和打滑时自动增加拉紧力等保护功能。

5.4结构紧凑，安装空间小。

5.5为减少控制设备的繁杂率，液压拉紧无需设置独立的电控箱，由带式输送机的主电控系统直接控制，以便实现盘式制动器、液压拉紧和永磁滚筒的一体化控制。能够实时检测紧液压系统的压力值，张紧值（拉力值），并实现对该拉紧站的控制。

5.6对拉紧小车的拉紧行程满足使用要求。

5.7拉紧装置选用徐州五洋、上海冠群、北京山潜品牌。

6.清扫器

采用聚氨酯清扫器，卸料滚筒前两道、各传动滚筒前布置一道、机尾一道、拉紧装置前两道，安装支架由厂家配套提供。清扫器采用上海高罗、蒂普拓普、马丁等产品。

7.本机钢结构

7.1所有钢材必须进行预处理，达到Sa2-1/2级。

7.2钢结构采用焊接结构的结构件要满足国家焊接标准，结构符合国家最新标准。

7.3生产厂家配带机头护罩及漏斗。

- 8.综合保护装置

9.1急停闭锁与组合扩音电话交错布置，实现每100米一处急停闭锁，每200米一处扩音电话点。

9.2跑偏开关：沿线每300米配置一对；

9.3撕带、堆料、烟雾、温度、洒水电磁阀、速度检测、张紧力检测各一台；

9.4拉力电缆：每100米一根；

9.5综合保护建议由皮带机电控装置同步配套。

9.6采用山东大齐、天津华宁、天津贝克产品。

5-2大巷-2#皮带机技术参数

- 1、主要技术参数

- 1.1运输形式：   头部卸料，尾部受料

- 1.2运输能力：   300t/h

1.3输送物料：    原煤，粒度0-300mm

- 1.4驱动滚筒直径：800mm

- 1.5胶带宽度：    1000mm

- 1.6带速：        2.5m/s

- 1.7输送机平均倾角：0°-3°

- 1.8提升高度：     1m

- 1.9输送机总功率:  ≥2×132kw

- 1.10驱动装置：     矿用隔爆型永磁同步变频电动机

- 1.11输送机长度：  1460m

- 1.12供货数量：  1部

- 1.13输送机输送机头部卸料，需要采用探头式布置，探头距离及搭接高度必须满足设计院布置要求。尾部受料。

- 1.14带式输送机的供货范围从尾轮开始，到头轮为止的全套零部件。含永磁电机、防爆变频器、机头部分、机身部分、拉紧装置、机尾部分等整套输送机。

- 2、驱动系统

- 2.1矿用隔爆型永磁同步变频电动机主要参数

2.1.1规格型号：TBVF-132/40YC(660/1140)

2.1.2额定功率：132kW

2.1.3额定电压：1140V

2.1.4额定转矩：≥21010N.m

2.1.5额定转速：60r/min

2.1.6调速范围：5～60r/min

2.1.7防爆型式：ExdⅠ Mb

2.1.8防护等级：IP55

2.1.9冷却方式：IC46W（水冷）

2.1.10工 作 制：S1（连续工作制）

2.1.11绝缘等级：H级

2.1.12外壳颜色：白色（RAL9003）

2.1.13旋转方向：双向旋转（驱动端视之）

2.1.14润滑方式：脂润滑

- 2.2矿用隔爆型永磁同步变频电动机技术要求

2.2.1电动机永磁体材料采用高磁能和高内禀矫顽力的烧结钕铁硼，牌号不低于N38UH；

2.2.2为保证永磁同步电机性能及稳定性，电机定子绕组应采用扁铜线成型绕组结构，不得采用漆包圆铜线散线绕制结构。成型绕组结构应具有散热性能好、匝间绝缘更可靠、槽满率高功率密度大等特点，且其每一匝位置固定，匝间电压差值恒定，不存在漆包圆铜线散线绕制结构匝数多且散乱、匝间压差值不均衡等缺陷，有效避免匝间绝缘击穿的潜在风险；

2.2.3冷却方式IC46W水冷；工作方式：S1(连续工作制)；绝缘等级：H级；防护等级：IP55；防爆形式：ExdI Mb。

2.2.4电动机定子绕组采用VPI真空浸漆工艺，应具有优良的绝缘耐电晕性能、良好的导热性能、较高机械强度、良好的防潮防污防水性能，电动机定子绕组温升不大于40K；

2.2.5电动机电子绕组预埋三相PT100测温装置（每相2支共6个），以进行温度监测；

2.2.6轴承润滑脂加注部位设计有废油排出口，方便润滑脂的排出；

2.2.7电动机轴伸为光轴结构，采用胀套与联轴器连接；

2.2.8电动机转向：双向旋转（从电机轴伸端视之）；

2.2.9电动机转子永磁体应采用内置式结构，转子结构设计及永磁体装配工艺应能有效保护永磁体免受外界环境侵蚀、防止永磁体退磁；

2.2.10采用开环矢量控制技术，具有2倍过载转矩，2.2倍起动转矩；

2.2.11电动机电源接线盒位于电机顶部或后部，进线电缆口尺寸满足接线要求；

2.2.12电动机应该具有很好地调速功能，在额定频率范围内具有恒转矩调速特性，并且具有国家检验检测部门的相关检验报告；

2.2.13永磁同步变频电动机必须做最低频率、额定频率下的定子绕组温升试验，并提供有国家检验检测部门的相关报告；

2.2.14生产厂家能够提供电机设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件，具备防爆电机的煤安证、防爆证及3C认证，证件为双电压等级。

矿用隔爆型永磁同步变频电动机参数及性能相当于山东欧瑞安、中车株洲、华夏天信同等产品性能。

- 2.3防爆变频器技术参数

2.3.1规格型号：BPJ-160/1140

2.3.2额定电压：1140V

2.3.3额定功率：160kW

2.3.4运行象限：两象限

2.3.5调速范围：0Hz～永磁电机额定频率

2.3.6控制方式：开环矢量控制

2.3.7冷却方式：风冷

2.3.8防爆型式：Exd ibⅠ Mb

2.3.9工 作 制：S1 （连续工作制）

2.4防爆变频器技术要求

- 2.4.1控制永磁同步电动机，直接驱动负载设备，硬件结构和软件控制为永磁同步变频电机专门设计，抗负载冲击能力强；

- 2.4.2主电路拓扑采用三电平结构，主要元器件选用英飞凌、西门子、ABB品牌，控制板/驱动板等供电电源在直流回路自采变送；

- 2.4.3调速方式：全数字开环同步矢量控制；

- 2.4.4调制方式：正弦波脉宽调制(SPWM)；

- 2.4.5调速误差：≤0.5%(静态)；

- 2.4.6控制方式：采用同步矢量控制方式，启动转矩不小于150%额定转矩；变频器产品必须拥有控制同步电动机软件注册权证书；

- 2.4.7电源：输入电源电压AC1140V，频率50Hz；电压允许波动范围-15%～+10%；频率允许波动范围±2.5%；

- 2.4.8输出频率5~电动滚筒额定频率连续可调；变频器的频率调节精度0.1Hz，稳定精度0.1%；

- 2.4.9过载能力：1.5IN一分钟，1.2 IN三十分钟，确保平稳的重载起动，并长期稳定运行；

- 2.4.10整机效率94%以上，发热损耗小；

- 2.4.11低频运转时，具有恒转矩调速功能，应能保证150%的额定转矩输出；

- 2.4.12保护：变频器设有过压、欠压、过流、过载，功率元件过热和电动滚筒绕组过热、缺相等保护，设有故障记忆功能，应能保留三个月的故障信息和运行参数信息；

- 2.4.13变频器总谐波含量＜5％；

- 2.4.14变频器生产厂家应采用标准化的元件和模块化的设备设计，以适合设备使用时更换的需要；

- 2.4.15变频器必须具有总线接口，其中一台变频器设为主机，其他变频器设为从机，主从机之间通过变频器的总线接口进行通讯，实现带式输送机多机驱动的功率平衡，功率平衡误差小于3%；

- 2.4.16变频器须具备通讯接口，采用ModBus协议，以便于今后联入全矿井自动化；

- 2.4.17变频器防爆外壳装有设置按钮、转换开关等，所有的操作设置均能在壳外进行；箱体结构为螺钉门；接线装置，防爆性能，接地装置均需符合《煤矿安全规程》及相关标准的要求；

- 2.4.18为便于现场维护，变频器应能够显示变频器所有参数/变量、报警细节、故障分析结果。变频器具有本地控制功能和远方控制功能，两种控制功能应能通过转换开关或转换键进行切换；

- 2.4.19变频装置整个系统必须在出厂前进行整体测试，以确保整套系统的可靠性；

- 2.4.20变频装置能进行远方PLC系统操作和就地操作，并可对其进行远程/本地控制的切换；

- 2.4.21变频装置应设有交流输出电压、输出电流、输出频率、输出功率等参数的数据显示；

- 2.4.22变频装置带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供指示，能在就地显示，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题；

- 2.4.23系统能在电子噪声,射频干扰及振动的环境中连续运行，且不降低系统的性能，应不影响系统正常工作。变频装置应满足国家标准对电磁兼容的规定，并出具权威机构的检验报告。

- 防爆变频器选用山东欧瑞安、华夏天信、青岛中加特变频器产品。

- 2.5自循环水冷装置

2.5.1自循环水冷装置技术参数

规格型号：CL-500

散热功率：40kW

电机功率：4kW

流量：    ≥6.3

电压等级：1140V

冷却介质：工业软化水、低温条件下可以采用乙二醇溶液作为冷却介质

2.5.2风机电机与水泵电机应为一体化结构设计。

2.5.3水冷机水箱、水泵均为不锈钢材质，管路、连接件采用镀锌无缝钢管。

2.5.4水冷机应配备液位计能够显示水箱水位，且便于观察；水冷机配备进、出水口温度传感器，由配套变频器采集温度信号；水冷机设有搬运、安装用起吊环。

2.5.5配套提供水管及接头，水管采用单层编织高压橡胶软管，标配10m×2根/台，水管两端压接快换接头与永磁电机、水冷机接口相配。

2.5.6水冷机电源由配套变频器或客户直接提供，变频器控制启停信号并采集进出水口温度信号，。

2.5.7水冷机外部采取防腐处理，保证在正常使用条件下不掉漆、不生锈。

2.5.8水冷机内部安装有止回阀防止冷却水倒流，安装有背压阀能在停机时防止电机水腔内冷却水全部流回水冷机；

- 2.5.9配置为一台水冷机冷却两台电动机（一拖二的水管连接采用串联）；

- 2.6联轴器

采用ESL215型蛇形弹簧联轴器联接，公称扭矩≥50kN.m，联轴器包含对轮及蛇簧；电机侧轴承及滚筒侧轴承均使用胀套连接方式，安装方式为冷装。

联轴器采用洛夫乔伊、英迪利、美国福克、北京巴什卡等产品。

3.滚筒

传动滚筒、改向滚筒、机架以及机身均应按重型皮带机标准进行设计制造。驱动、改向滚筒的轴承必须满足各滚筒受力和使用寿命5年的要求，所有滚筒轴承均采用SKF品牌轴承。采用集中注油方式，在行人侧集中润滑（左右均可安装），便于维护操作，并应有出油孔，所有传动滚筒、受力大的改向滚筒均采用有限元分析。所有滚筒轴承座应预设测温元件。

3.1主要滚筒采用铸焊结构，轮毂与轴之间采用胀套方式联接。必须选用有质量保证的国内优质品牌胀套，要求满足足够的传递扭矩要求，并有厂家的出厂报告和编号，并随产品出厂一同发货。

3.2滚筒筒体对接环向焊缝应符合JB1152中Ⅱ级或GB3323中III级要求。滚筒筒体对接纵向焊缝应符合GB3323中III级要求。筒体焊接后，要对其焊缝进行超声波和X光探伤检查，以确保焊接质量，在机加工之前进行整体退火处理，以消除内应力。不能有夹层、折叠、裂纹、结疤等缺陷。滚筒装配后，要进行动、静平衡实验，必须达国家规范要求。

3.3滚筒筒体与接盘的环行焊缝不允许有裂纹和未焊透，当量灵敏度不得大于φ4mm。当缺陷小于当量灵敏度φ4mm，两缺陷间距小于板厚时累计计算。

3.4滚筒轴必须用超声波探伤，探伤质量应符合以下要求：

不允许有裂纹和白点；

单个和密集缺陷必须符合下表规定：

单个缺陷的间距应大于100mm，同一截面内不得超过3个。

3.5滚筒静平衡精度等级应达到G40。

3.6滚筒轴承装配时，轴承和轴承座油腔中应充以锂基润滑脂，轴承充油量为轴承间隙的2/3，轴承座油腔中应充满。

3.7滚筒装配后，应转动灵活，所测得滚筒静阻力系数值不大于0.02。

3.8主要滚筒装配后冷粘包胶，胶层应为阻燃材料，其性能应符合MT113中2.1和2.4条的规定。

3.9胶层与筒皮表面必须紧密贴合，在输送机工作时不许有脱层、气泡或裂口现象。

a.面胶和底胶和物理机械性能应达到下列要求：

（1）拉伸强度≥18MPa；	（2）扯断伸长率≥180%；

（3）扯断永久变形≥25%	（4）邵氏A型硬度60°-70°

（5）阿克隆磨耗≤1cm/1.6km	（6）老化系数(70℃×h)≥0.8

b. 底胶的物理机械性能：

（1）拉伸强度≥30Mpa	    （2）抗折断强度≥6.9MPa

（3）耐热性不低于80℃	（4）橡胶与金属粘附扯离强度≥3.9Mpa

3.10任两传动滚筒包胶加工后的直径相差不得超过1mm。

4.托辊组要求

托辊轴承选用哈尔滨轴承、瓦房店轴承或洛阳轴承厂大游隙轴承。托辊密封为非接触式迷宫密封，高频焊管，长效润滑，冲压轴承座。各项指标均符合设计要求，使用寿命大于30000小时。

4.1托辊

上托辊的直径≥108mm,非注油式，托辊壁厚不小于3mm，托辊卡槽处不能用通扁。排列间距为1500mm。

平形下托辊，托辊的直径≥108mm, 非注油式，托辊壁厚不小于3mm，托辊卡槽处不能用通扁。排列间距为3000mm。

4.2托辊托架具有防止托辊脱落的功能。

4.3上托辊及下托辊中每10组设一组机械纠偏装置。纠偏装置采用泰安英迪利、蒂普拓普、马丁产品；

5.拉紧装置

采用ZYJ型固定带式输送机自控液压拉紧装置,拉紧装置布置在皮带机头部。其性能应满足：

5.1启动拉紧力和正常运行拉力可根据胶带机张力的需要任意调节。

5.2胶带张力应自动调节，应装有快速响应的拉紧力自动补偿功能、瞬时张力监测装置。

5.3具有断带时自动停机和打滑时自动增加拉紧力等保护功能。

5.4结构紧凑，安装空间小。

5.5为减少控制设备的繁杂率，液压拉紧无需设置独立的电控箱，由带式输送机的主电控系统直接控制，以便实现盘式制动器、液压拉紧和永磁滚筒的一体化控制。能够实时检测紧液压系统的压力值，张紧值（拉力值），并实现对该拉紧站的控制。

5.6对拉紧小车的拉紧行程满足使用要求。

5.7拉紧装置选用徐州五洋、上海冠群、北京山潜品牌。

6.清扫器

采用聚氨酯清扫器，卸料滚筒前两道、各传动滚筒前布置一道、机尾一道、拉紧装置前两道，安装支架由厂家配套提供。清扫器采用上海高罗、蒂普拓普、马丁产品。

7.本机钢结构

7.1所有钢材必须进行预处理，达到Sa2-1/2级。

7.2钢结构采用焊接结构的结构件要满足国家焊接标准，结构符合国家最新标准。

7.3生产厂家配带机头护罩及漏斗。

- 8.综合保护装置

9.1急停闭锁与组合扩音电话交错布置，实现每100米一处急停闭锁，每200米一处扩音电话点。

9.2跑偏开关：沿线每300米配置一对；

9.3撕带、堆料、烟雾、温度、洒水电磁阀、速度检测、张紧力检测各一台；

9.4拉力电缆：每100米一根；

9.5综合保护建议由皮带机电控装置同步配套。

9.6采用山东大齐、天津华宁、天津贝克产品。

矸石皮带机技术参数

- 1、主要技术参数

- 1.1运输形式：   头部卸料，尾部受料

- 1.2运输能力：   300t/h

- 1.3输送物料：    原煤，粒度0-300mm

- 1.4驱动滚筒直径：800mm

- 1.5胶带宽度：    1000mm

- 1.6带速：        2.5m/s

- 1.7输送机平均倾角：0-13°

- 1.8提升高度：     16m

- 1.9输送机总功率:  110kw

- 1.10驱动装置：    矿用隔爆型永磁同步变频电动机

- 1.11输送机长度：  75m

- 1.12供货数量：    1部

- 1.13输送机输送机头部卸料，需要采用探头式布置，探头距离及搭接高度必须满足设计院布置要求。尾部受料。

- 1.14带式输送机的供货范围从尾轮开始，到头轮为止的全套零部件。含永磁电机、防爆变频器、机头部分、机身部分、拉紧装置、机尾部分等整套输送机。

- 2、驱动系统

- 2.1矿用隔爆型永磁同步变频电动机主要参数

2.1.1规格型号：TBVF-110/40YC(660/1140)

2.1.2额定功率：110kW

2.1.3额定电压：1140V

2.1.4额定转矩：≥17508N.m

2.1.5额定转速：60r/min

2.1.6调速范围：5～60r/min

2.1.7防爆型式：ExdⅠ Mb

2.1.8防护等级：IP55

2.1.9冷却方式：IC46W（水冷）

2.1.10工 作 制：S1（连续工作制）

2.1.11绝缘等级：H级

2.1.12外壳颜色：白色（RAL9003）

2.1.13旋转方向：双向旋转（驱动端视之）

2.1.14润滑方式：脂润滑

2.2矿用隔爆型永磁同步变频电动机技术要求

2.2.1电动机永磁体材料采用高磁能和高内禀矫顽力的烧结钕铁硼，牌号不低于N38UH；

2.2.2为保证永磁同步电机性能及稳定性，电机定子绕组应采用扁铜线成型绕组结构，不得采用漆包圆铜线散线绕制结构。成型绕组结构应具有散热性能好、匝间绝缘更可靠、槽满率高功率密度大等特点，且其每一匝位置固定，匝间电压差值恒定，不存在漆包圆铜线散线绕制结构匝数多且散乱、匝间压差值不均衡等缺陷，有效避免匝间绝缘击穿的潜在风险；

2.2.3冷却方式IC46W水冷；工作方式：S1(连续工作制)；绝缘等级：H级；防护等级：IP55；防爆形式：ExdI Mb。

2.2.4电动机定子绕组采用VPI真空浸漆工艺，应具有优良的绝缘耐电晕性能、良好的导热性能、较高机械强度、良好的防潮防污防水性能，电动机定子绕组温升不大于40K；

2.2.5电动机电子绕组预埋三相PT100测温装置（每相2支共6个），以进行温度监测；

2.2.6轴承润滑脂加注部位设计有废油排出口，方便润滑脂的排出；

2.2.7电动机轴伸为光轴结构，采用胀套与联轴器连接；

2.2.8电动机转向：双向旋转（从电机轴伸端视之）；

2.2.9电动机转子永磁体应采用内置式结构，转子结构设计及永磁体装配工艺应能有效保护永磁体免受外界环境侵蚀、防止永磁体退磁；

2.2.10采用开环矢量控制技术，具有2倍过载转矩，2.2倍起动转矩；

2.2.11电动机电源接线盒位于电机顶部或后部，进线电缆口尺寸满足接线要求；

2.2.12电动机应该具有很好地调速功能，在额定频率范围内具有恒转矩调速特性，并且具有国家检验检测部门的相关检验报告；

2.2.13永磁同步变频电动机必须做最低频率、额定频率下的定子绕组温升试验，并提供有国家检验检测部门的相关报告；

2.2.14生产厂家能够提供电机设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件，具备防爆电机的煤安证、防爆证及3C认证，证件为双电压等级。

矿用隔爆型永磁同步变频电动机参数及性能相当于山东欧瑞安、中车株洲、华夏天信同等产品性能。

2.3防爆变频器技术参数

2.3.1规格型号：BPJ-160/1140

2.3.2额定电压：1140V

2.3.3额定功率：160kW

2.3.4运行象限：两象限

2.3.5调速范围：0Hz～永磁电机额定频率

2.3.6控制方式：开环矢量控制

2.3.7冷却方式：风冷

2.3.8防爆型式：Exd ibⅠ Mb

2.3.9工 作 制：S1 （连续工作制）

2.4防爆变频器技术要求

- 2.4.1控制永磁同步电动机，直接驱动负载设备，硬件结构和软件控制为永磁同步变频电机专门设计，抗负载冲击能力强；

- 2.4.2主电路拓扑采用三电平结构，主要元器件选用英飞凌、西门子、ABB品牌，控制板/驱动板等供电电源在直流回路自采变送；

- 2.4.3调速方式：全数字开环同步矢量控制；

- 2.4.4调制方式：正弦波脉宽调制(SPWM)；

- 2.4.5调速误差：≤0.5%(静态)；

- 2.4.6控制方式：采用同步矢量控制方式，启动转矩不小于150%额定转矩；变频器产品必须拥有控制同步电动机软件注册权证书；

- 2.4.7电源：输入电源电压AC1140V，频率50Hz；电压允许波动范围-15%～+10%；频率允许波动范围±2.5%；

- 2.4.8输出频率5~电动滚筒额定频率连续可调；变频器的频率调节精度0.1Hz，稳定精度0.1%；

- 2.4.9过载能力：1.5IN一分钟，1.2 IN三十分钟，确保平稳的重载起动，并长期稳定运行；

- 2.4.10整机效率94%以上，发热损耗小；

- 2.4.11低频运转时，具有恒转矩调速功能，应能保证150%的额定转矩输出；

- 2.4.12保护：变频器设有过压、欠压、过流、过载，功率元件过热和电动滚筒绕组过热、缺相等保护，设有故障记忆功能，应能保留三个月的故障信息和运行参数信息；

- 2.4.13变频器总谐波含量＜5％；

- 2.4.14变频器生产厂家应采用标准化的元件和模块化的设备设计，以适合设备使用时更换的需要；

- 2.4.15变频器必须具有总线接口，其中一台变频器设为主机，其他变频器设为从机，主从机之间通过变频器的总线接口进行通讯，实现带式输送机多机驱动的功率平衡，功率平衡误差小于3%；

- 2.4.16变频器须具备通讯接口，采用ModBus协议，以便于今后联入全矿井自动化；

- 2.4.17变频器防爆外壳装有设置按钮、转换开关等，所有的操作设置均能在壳外进行；箱体结构为螺钉门；接线装置，防爆性能，接地装置均需符合《煤矿安全规程》及相关标准的要求；

- 2.4.18为便于现场维护，变频器应能够显示变频器所有参数/变量、报警细节、故障分析结果。变频器具有本地控制功能和远方控制功能，两种控制功能应能通过转换开关或转换键进行切换；

- 2.4.19变频装置整个系统必须在出厂前进行整体测试，以确保整套系统的可靠性；

- 2.4.20变频装置能进行远方PLC系统操作和就地操作，并可对其进行远程/本地控制的切换；

- 2.4.21变频装置应设有交流输出电压、输出电流、输出频率、输出功率等参数的数据显示；

- 2.4.22变频装置带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供指示，能在就地显示，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题；

- 2.4.23系统能在电子噪声,射频干扰及振动的环境中连续运行，且不降低系统的性能，应不影响系统正常工作。变频装置应满足国家标准对电磁兼容的规定，并出具权威机构的检验报告。

- 防爆变频器选用山东欧瑞安、青岛天信、青岛中加特变频器产品。

2.5自循环水冷装置

2.5.1自循环水冷装置技术参数

规格型号：CL-300

散热功率：20kW

电机功率：4kW

流量：    ≥6.3

电压等级：1140V

冷却介质：工业软化水、低温条件下可以采用乙二醇溶液作为冷却介质

2.5.2风机电机与水泵电机应为一体化结构设计。

2.5.3水冷机水箱、水泵均为不锈钢材质，管路、连接件采用镀锌无缝钢管。

2.5.4水冷机应配备液位计能够显示水箱水位，且便于观察；水冷机配备进、出水口温度传感器，由配套变频器采集温度信号；水冷机设有搬运、安装用起吊环。

2.5.5配套提供水管及接头，水管采用单层编织高压橡胶软管，标配10m×2根/台，水管两端压接快换接头与永磁电机、水冷机接口相配。

2.5.6水冷机电源由配套变频器或客户直接提供，变频器控制启停信号并采集进出水口温度信号，。

2.5.7水冷机外部采取防腐处理，保证在正常使用条件下不掉漆、不生锈。

2.5.8水冷机内部安装有止回阀防止冷却水倒流，安装有背压阀能在停机时防止电机水腔内冷却水全部流回水冷机；

2.5.9配置为一台水冷机冷却一台电动机。

2.6联轴器

采用ESL215型蛇形弹簧联轴器联接，公称扭矩≥50kN.m，联轴器包含对轮及蛇簧；电机侧轴承及滚筒侧轴承均使用胀套连接方式，安装方式为冷装。

联轴器采用洛夫乔伊、英迪利、美国福克、北京巴什卡等产品。

2.7逆止器

型号NJZ25，逆止力矩不小于25kN.m（厂家核算逆止力矩，不得低于此型号），数量1台，采用低速轴逆止器，安装于传动滚筒。

逆止器要求采用楔块接触式逆止结构，使用寿命长，运行噪音小，安装维修简单方便。采用英迪利、美国福克、北京巴什卡、天津艾威克产品。

3.滚筒

传动滚筒、改向滚筒、机架以及机身均应按重型皮带机标准进行设计制造。驱动、改向滚筒的轴承必须满足各滚筒受力和使用寿命5年的要求，所有滚筒轴承均采用SKF品牌轴承。采用集中注油方式，在行人侧集中润滑（左右均可安装），便于维护操作，并应有出油孔，所有传动滚筒、受力大的改向滚筒均采用有限元分析。所有滚筒轴承座应预设测温元件。

3.1主要滚筒采用铸焊结构，轮毂与轴之间采用胀套方式联接。必须选用有质量保证的国内优质品牌胀套，要求满足足够的传递扭矩要求，并有厂家的出厂报告和编号，并随产品出厂一同发货。

3.2滚筒筒体对接环向焊缝应符合JB1152中Ⅱ级或GB3323中III级要求。滚筒筒体对接纵向焊缝应符合GB3323中III级要求。筒体焊接后，要对其焊缝进行超声波和X光探伤检查，以确保焊接质量，在机加工之前进行整体退火处理，以消除内应力。不能有夹层、折叠、裂纹、结疤等缺陷。滚筒装配后，要进行动、静平衡实验，必须达国家规范要求。

3.3滚筒筒体与接盘的环行焊缝不允许有裂纹和未焊透，当量灵敏度不得大于φ4mm。当缺陷小于当量灵敏度φ4mm，两缺陷间距小于板厚时累计计算。

3.4滚筒轴必须用超声波探伤，探伤质量应符合以下要求：

不允许有裂纹和白点；

单个和密集缺陷必须符合下表规定：

单个缺陷的间距应大于100mm，同一截面内不得超过3个。

3.5滚筒静平衡精度等级应达到G40。

3.6滚筒轴承装配时，轴承和轴承座油腔中应充以锂基润滑脂，轴承充油量为轴承间隙的2/3，轴承座油腔中应充满。

3.7滚筒装配后，应转动灵活，所测得滚筒静阻力系数值不大于0.02。

3.8主要滚筒装配后冷粘包胶，胶层应为阻燃材料，其性能应符合MT113中2.1和2.4条的规定。

3.9胶层与筒皮表面必须紧密贴合，在输送机工作时不许有脱层、气泡或裂口现象。

a.面胶和底胶和物理机械性能应达到下列要求：

（1）拉伸强度≥18MPa；	（2）扯断伸长率≥180%；

（3）扯断永久变形≥25%	（4）邵氏A型硬度60°-70°

（5）阿克隆磨耗≤1cm/1.6km	（6）老化系数(70℃×h)≥0.8

b.底胶的物理机械性能：

（1）拉伸强度≥30Mpa	（2）抗折断强度≥6.9MPa

（3）耐热性不低于80℃	（4）橡胶与金属粘附扯离强度≥3.9Mpa

3.10任两传动滚筒包胶加工后的直径相差不得超过1mm。

4.托辊组要求

托辊轴承选用哈尔滨轴承、瓦房店轴承或洛阳轴承厂大游隙轴承。托辊密封为非接触式迷宫密封，高频焊管，长效润滑，冲压轴承座。各项指标均符合设计要求，使用寿命大于30000小时。

4.1托辊

上托辊的直径≥108mm, 非注油式，托辊壁厚不小于3mm，托辊卡槽处不能用通扁。排列间距为1500mm。

平形下托辊，托辊的直径≥108mm, 非注油式，托辊壁厚不小于3mm，托辊卡槽处不能用通扁。排列间距为3000mm。

4.2托辊托架具有防止托辊脱落的功能。

5.拉紧装置

- 螺旋拉紧装置应使输送带具有足够的张力，保证输送带和传动滚筒间产生摩擦力使输送带不打滑，并限制输送带在各托辊间的垂度，使输送机正常运行。

6.清扫器

采用聚氨酯清扫器，卸料滚筒前两道、各传动滚筒前布置一道、机尾一道、拉紧装置前两道，安装支架由厂家配套提供。清扫器采用上海高罗、蒂普拓普、马丁产品。

7.本机钢结构

7.1所有钢材必须进行预处理，达到Sa2-1/2级。

7.2钢结构采用焊接结构的结构件要满足国家焊接标准，结构符合国家最新标准。

7.3生产厂家配带机头护罩及漏斗。

- 8.综合保护装置

9.1急停闭锁与组合扩音电话交错布置；

9.2撕带、堆料、烟雾、温度、洒水电磁阀、速度检测各一台；

9.3根据皮带机运行工况配置拉力电缆；

9.4综合保护建议由皮带机电控装置同步配套；

9.5采用山东大齐、天津华宁、天津贝克产品。

集中运输皮带机技术参数

- 1、主要技术参数

- 1.1运输形式：   头部卸料，尾部受料

- 1.2运输能力：   1000t/h

- 1.3输送物料：    原煤，粒度0-300mm

- 1.4驱动滚筒直径：1000mm

- 1.5胶带宽度：    1200mm

- 1.6带速：        3.15m/s

- 1.7输送机平均倾角：0°-3°

- 1.8提升高度：     1m

- 1.9输送机总功率:  132kw

- 1.10驱动装置：    矿用隔爆型永磁同步变频电动机

- 1.11输送机长度：  150m

- 1.12供货数量：  1部

1.13输送机输送机头部卸料，需要采用探头式布置，探头距离及搭接高度必须满足设计院布置要求。尾部受料。

- 1.14带式输送机的供货范围从尾轮开始，到头轮为止的全套零部件。含永磁电机、防爆变频器、机头部分、机身部分、拉紧装置、机尾部分等整套输送机。

- 2、驱动系统

- 2.1矿用隔爆型永磁同步变频电动机主要参数

- 2.1.1规格型号：TBVF-132/40YC(660/1140)

- 2.1.2额定功率：132kW

- 2.1.3额定电压：1140V

- 2.1.4额定转矩：≥21010N.m

- 2.1.5额定转速：60r/min

- 2.1.6调速范围：5～60r/min

- 2.1.7防爆型式：ExdⅠ Mb

- 2.1.8防护等级：IP55

- 2.1.9冷却方式：IC46W（水冷）

- 2.1.10工 作 制：S1（连续工作制）

- 2.1.11绝缘等级：H级

- 2.1.12外壳颜色：白色（RAL9003）

- 2.1.13旋转方向：双向旋转（驱动端视之）

- 2.1.14润滑方式：脂润滑

2.2矿用隔爆型永磁同步变频电动机技术要求

2.2.1电动机永磁体材料采用高磁能和高内禀矫顽力的烧结钕铁硼，牌号不低于N38UH；

2.2.2为保证永磁同步电机性能及稳定性，电机定子绕组应采用扁铜线成型绕组结构，不得采用漆包圆铜线散线绕制结构。成型绕组结构应具有散热性能好、匝间绝缘更可靠、槽满率高功率密度大等特点，且其每一匝位置固定，匝间电压差值恒定，不存在漆包圆铜线散线绕制结构匝数多且散乱、匝间压差值不均衡等缺陷，有效避免匝间绝缘击穿的潜在风险；

2.2.3冷却方式IC46W水冷；工作方式：S1(连续工作制)；绝缘等级：H级；防护等级：IP55；防爆形式：ExdI Mb。

2.2.4电动机定子绕组采用VPI真空浸漆工艺，应具有优良的绝缘耐电晕性能、良好的导热性能、较高机械强度、良好的防潮防污防水性能，电动机定子绕组温升不大于40K；

2.2.5电动机电子绕组预埋三相PT100测温装置（每相2支共6个），以进行温度监测；

2.2.6轴承润滑脂加注部位设计有废油排出口，方便润滑脂的排出；

2.2.7电动机轴伸为光轴结构，采用胀套与联轴器连接；

2.2.8电动机转向：双向旋转（从电机轴伸端视之）；

2.2.9电动机转子永磁体应采用内置式结构，转子结构设计及永磁体装配工艺应能有效保护永磁体免受外界环境侵蚀、防止永磁体退磁；

2.2.10采用开环矢量控制技术，具有2倍过载转矩，2.2倍起动转矩；

2.2.11电动机电源接线盒位于电机顶部或后部，进线电缆口尺寸满足接线要求；

2.2.12电动机应该具有很好地调速功能，在额定频率范围内具有恒转矩调速特性，并且具有国家检验检测部门的相关检验报告；

2.2.13永磁同步变频电动机必须做最低频率、额定频率下的定子绕组温升试验，并提供有国家检验检测部门的相关报告；

2.2.14生产厂家能够提供电机设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件，具备防爆电机的煤安证、防爆证及3C认证，证件为双电压等级。

矿用隔爆型永磁同步变频电动机参数及性能相当于山东欧瑞安、中车株洲、华夏天信同等产品性能。

2.3防爆变频器技术参数

- 2.3.1规格型号：BPJ-160/1140

2.3.2额定电压：1140V

2.3.3额定功率：160kW

2.3.4运行象限：两象限

- 2.3.5调速范围：0Hz～永磁电机额定频率

2.3.6控制方式：开环矢量控制

- 2.3.7冷却方式：风冷

- 2.3.8防爆型式：Exd ibⅠ Mb

- 2.3.9工 作 制：S1 （连续工作制）

2.4防爆变频器技术要求

- 2.4.1控制永磁同步电动机，直接驱动负载设备，硬件结构和软件控制为永磁同步变频电机专门设计，抗负载冲击能力强；

- 2.4.2主电路拓扑采用三电平结构，主要元器件选用英飞凌、西门子、ABB品牌，控制板/驱动板等供电电源在直流回路自采变送；

- 2.4.3调速方式：全数字开环同步矢量控制；

- 2.4.4调制方式：正弦波脉宽调制(SPWM)；

- 2.4.5调速误差：≤0.5%(静态)；

- 2.4.6控制方式：采用同步矢量控制方式，启动转矩不小于150%额定转矩；变频器产品必须拥有控制同步电动机软件注册权证书；

- 2.4.7电源：输入电源电压AC1140V，频率50Hz；电压允许波动范围-15%～+10%；频率允许波动范围±2.5%；

- 2.4.8输出频率5~电动滚筒额定频率连续可调；变频器的频率调节精度0.1Hz，稳定精度0.1%；

- 2.4.9过载能力：1.5IN一分钟，1.2 IN三十分钟，确保平稳的重载起动，并长期稳定运行；

- 2.4.10整机效率94%以上，发热损耗小；

- 2.4.11低频运转时，具有恒转矩调速功能，应能保证150%的额定转矩输出；

- 2.4.12保护：变频器设有过压、欠压、过流、过载，功率元件过热和电动滚筒绕组过热、缺相等保护，设有故障记忆功能，应能保留三个月的故障信息和运行参数信息；

- 2.4.13变频器总谐波含量＜5％；

- 2.4.14变频器生产厂家应采用标准化的元件和模块化的设备设计，以适合设备使用时更换的需要；

- 2.4.15变频器必须具有总线接口，其中一台变频器设为主机，其他变频器设为从机，主从机之间通过变频器的总线接口进行通讯，实现带式输送机多机驱动的功率平衡，功率平衡误差小于3%；

- 2.4.16变频器须具备通讯接口，采用ModBus协议，以便于今后联入全矿井自动化；

- 2.4.17变频器防爆外壳装有设置按钮、转换开关等，所有的操作设置均能在壳外进行；箱体结构为螺钉门；接线装置，防爆性能，接地装置均需符合《煤矿安全规程》及相关标准的要求；

- 2.4.18为便于现场维护，变频器应能够显示变频器所有参数/变量、报警细节、故障分析结果。变频器具有本地控制功能和远方控制功能，两种控制功能应能通过转换开关或转换键进行切换；

- 2.4.19变频装置整个系统必须在出厂前进行整体测试，以确保整套系统的可靠性；

- 2.4.20变频装置能进行远方PLC系统操作和就地操作，并可对其进行远程/本地控制的切换；

- 2.4.21变频装置应设有交流输出电压、输出电流、输出频率、输出功率等参数的数据显示；

- 2.4.22变频装置带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供指示，能在就地显示，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题；

- 2.4.23系统能在电子噪声,射频干扰及振动的环境中连续运行，且不降低系统的性能，应不影响系统正常工作。变频装置应满足国家标准对电磁兼容的规定，并出具权威机构的检验报告。

- 防爆变频器选用山东欧瑞安、青岛天信、青岛中加特变频器产品。

2.5自循环水冷装置

2.5.1自循环水冷装置技术参数

规格型号：CL-300

散热功率：20kW

电机功率：4kW

流量：    ≥6.3

电压等级：1140V

冷却介质：工业软化水、低温条件下可以采用乙二醇溶液作为冷却介质

2.5.2风机电机与水泵电机应为一体化结构设计。

2.5.3水冷机水箱、水泵均为不锈钢材质，管路、连接件采用镀锌无缝钢管。

2.5.4水冷机应配备液位计能够显示水箱水位，且便于观察；水冷机配备进、出水口温度传感器，由配套变频器采集温度信号；水冷机设有搬运、安装用起吊环。

2.5.5配套提供水管及接头，水管采用单层编织高压橡胶软管，标配10m×2根/台，水管两端压接快换接头与永磁电机、水冷机接口相配。

2.5.6水冷机电源由配套变频器或客户直接提供，变频器控制启停信号并采集进出水口温度信号。

2.5.7水冷机外部采取防腐处理，保证在正常使用条件下不掉漆、不生锈。

2.5.8水冷机内部安装有止回阀防止冷却水倒流，安装有背压阀能在停机时防止电机水腔内冷却水全部流回水冷机；

2.5.9配置为一台水冷机冷却一台电动机。

2.6联轴器

采用ESL215型蛇形弹簧联轴器联接，公称扭矩≥50kN.m，联轴器包含对轮及蛇簧；电机侧轴承及滚筒侧轴承均使用胀套连接方式，安装方式为冷装。

联轴器采用洛夫乔伊、英迪利、美国福克、北京巴什卡等产品

3.滚筒

传动滚筒、改向滚筒、机架以及机身均应按重型皮带机标准进行设计制造。驱动、改向滚筒的轴承必须满足各滚筒受力和使用寿命5年的要求，所有滚筒轴承均采用SKF品牌轴承。采用集中注油方式，在行人侧集中润滑（左右均可安装），便于维护操作，并应有出油孔，所有传动滚筒、受力大的改向滚筒均采用有限元分析。所有滚筒轴承座应预设测温元件。

3.1主要滚筒采用铸焊结构，轮毂与轴之间采用胀套方式联接。必须选用有质量保证的国内优质品牌胀套，要求满足足够的传递扭矩要求，并有厂家的出厂报告和编号，并随产品出厂一同发货。

3.2滚筒筒体对接环向焊缝应符合JB1152中Ⅱ级或GB3323中III级要求。滚筒筒体对接纵向焊缝应符合GB3323中III级要求。筒体焊接后，要对其焊缝进行超声波和X光探伤检查，以确保焊接质量，在机加工之前进行整体退火处理，以消除内应力。不能有夹层、折叠、裂纹、结疤等缺陷。滚筒装配后，要进行动、静平衡实验，必须达国家规范要求。

3.3滚筒筒体与接盘的环行焊缝不允许有裂纹和未焊透，当量灵敏度不得大于φ4mm。当缺陷小于当量灵敏度φ4mm，两缺陷间距小于板厚时累计计算。

3.4滚筒轴必须用超声波探伤，探伤质量应符合以下要求：

不允许有裂纹和白点；

单个和密集缺陷必须符合下表规定：

单个缺陷的间距应大于100mm，同一截面内不得超过3个。

3.5滚筒静平衡精度等级应达到G40。

3.6滚筒轴承装配时，轴承和轴承座油腔中应充以锂基润滑脂，轴承充油量为轴承间隙的2/3，轴承座油腔中应充满。

3.7滚筒装配后，应转动灵活，所测得滚筒静阻力系数值不大于0.02。

3.8主要滚筒装配后冷粘包胶，胶层应为阻燃材料，其性能应符合MT113中2.1和2.4条的规定。

3.9胶层与筒皮表面必须紧密贴合，在输送机工作时不许有脱层、气泡或裂口现象。

a.面胶和底胶和物理机械性能应达到下列要求：

（1）拉伸强度≥18MPa；	（2）扯断伸长率≥180%；

（3）扯断永久变形≥25%	（4）邵氏A型硬度60°-70°

（5）阿克隆磨耗≤1cm/1.6km	（6）老化系数(70℃×h)≥0.8

b.底胶的物理机械性能：

（1）拉伸强度≥30Mpa	    （2）抗折断强度≥6.9MPa

（3）耐热性不低于80℃	（4）橡胶与金属粘附扯离强度≥3.9Mpa

3.10任两传动滚筒包胶加工后的直径相差不得超过1mm。

4.托辊组要求

托辊轴承选用哈尔滨轴承、瓦房店轴承或洛阳轴承厂大游隙轴承。托辊密封为非接触式迷宫密封，高频焊管，长效润滑，冲压轴承座。各项指标均符合设计要求，使用寿命大于30000小时。

4.1托辊

上托辊的直径≥133mm, 非注油式，托辊壁厚不小于4mm，托辊卡槽处不能用通扁。排列间距为1500mm。

平形下托辊，托辊的直径≥133mm, 非注油式，托辊壁厚不小于4mm，托辊卡槽处不能用通扁。排列间距为3000mm。

4.2托辊托架具有防止托辊脱落的功能。

- 拉紧装置

- 螺旋拉紧装置应使输送带具有足够的张力，保证输送带和传动滚筒间产生摩擦力使输送带不打滑，并限制输送带在各托辊间的垂度，使输送机正常运行。

6.清扫器

采用聚氨酯清扫器，卸料滚筒前两道、各传动滚筒前布置一道、机尾一道、拉紧装置前两道，安装支架由厂家配套提供。清扫器采用上海高罗、蒂普拓普、马丁产品。

7.本机钢结构

7.1所有钢材必须进行预处理，达到Sa2-1/2级。

7.2钢结构采用焊接结构的结构件要满足国家焊接标准，结构符合国家最新标准。

7.3生产厂家配带机头护罩及漏斗。

- 8.综合保护装置

9.1急停闭锁与组合扩音电话交错布置；

9.2撕带、堆料、烟雾、温度、洒水电磁阀、速度检测各一台；

9.3根据皮带机运行工况配置拉力电缆；

9.4综合保护建议由皮带机电控装置同步配套；

9.5采用山东大齐、天津华宁、天津贝克产品。

顺槽皮带机技术参数

- 1、主要技术参数

- 1.1运输形式：   头部卸料，尾部受料

- 1.2运输能力：   300t/h

1.3输送物料：    原煤，粒度0-300mm

- 1.4驱动滚筒直径：800mm

- 1.5胶带宽度：    1000mm

- 1.6带速：        2.5m/s

- 1.7输送机平均倾角：0°-3°

- 1.8提升高度：     1m

- 1.9输送机总功率:  ≥2×160kw

- 1.10驱动装置：     矿用隔爆型永磁同步变频电动机

- 1.11输送机长度：  1500m

- 1.12供货数量：  2部

- 1.13输送机输送机头部卸料，需要采用探头式布置，探头距离及搭接高度必须满足设计院布置要求。尾部受料。

- 1.14带式输送机的供货范围含永磁电机、防爆变频器、驱动装置架、拉紧装置、机头、机尾（俩节缓冲床）等机械部分及所配套设备（不含中间架、胶带）。

- 2、驱动系统

- 2.1矿用隔爆型永磁同步变频电动机主要参数

2.1.1规格型号：TBVF-160/40YC(660/1140)

2.1.2额定功率：160kW

2.1.3额定电压：1140V

2.1.4额定转矩：≥25467N.m

2.1.5额定转速：60r/min

2.1.6调速范围：5～60r/min

2.1.7防爆型式：ExdⅠ Mb

2.1.8防护等级：IP55

2.1.9冷却方式：IC46W（水冷）

2.1.10工 作 制：S1（连续工作制）

2.1.11绝缘等级：H级

2.1.12外壳颜色：白色（RAL9003）

2.1.13旋转方向：双向旋转（驱动端视之）

2.1.14润滑方式：脂润滑

- 2.2矿用隔爆型永磁同步变频电动机技术要求

2.2.1电动机永磁体材料采用高磁能和高内禀矫顽力的烧结钕铁硼，牌号不低于N38UH；

2.2.2为保证永磁同步电机性能及稳定性，电机定子绕组应采用扁铜线成型绕组结构，不得采用漆包圆铜线散线绕制结构。成型绕组结构应具有散热性能好、匝间绝缘更可靠、槽满率高功率密度大等特点，且其每一匝位置固定，匝间电压差值恒定，不存在漆包圆铜线散线绕制结构匝数多且散乱、匝间压差值不均衡等缺陷，有效避免匝间绝缘击穿的潜在风险；

2.2.3冷却方式IC46W水冷；工作方式：S1(连续工作制)；绝缘等级：H级；防护等级：IP55；防爆形式：ExdI Mb。

2.2.4电动机定子绕组采用VPI真空浸漆工艺，应具有优良的绝缘耐电晕性能、良好的导热性能、较高机械强度、良好的防潮防污防水性能，电动机定子绕组温升不大于40K；

2.2.5电动机电子绕组预埋三相PT100测温装置（每相2支共6个），以进行温度监测；

2.2.6轴承润滑脂加注部位设计有废油排出口，方便润滑脂的排出；

2.2.7电动机轴伸为光轴结构，采用胀套与联轴器连接；

2.2.8电动机转向：双向旋转（从电机轴伸端视之）；

2.2.9电动机转子永磁体应采用内置式结构，转子结构设计及永磁体装配工艺应能有效保护永磁体免受外界环境侵蚀、防止永磁体退磁；

2.2.10采用开环矢量控制技术，具有2倍过载转矩，2.2倍起动转矩；

2.2.11电动机电源接线盒位于电机顶部或后部，进线电缆口尺寸满足接线要求；

2.2.12电动机应该具有很好地调速功能，在额定频率范围内具有恒转矩调速特性，并且具有国家检验检测部门的相关检验报告；

2.2.13永磁同步变频电动机必须做最低频率、额定频率下的定子绕组温升试验，并提供有国家检验检测部门的相关报告；

2.2.14生产厂家能够提供电机设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件，具备防爆电机的煤安证、防爆证及3C认证，证件为双电压等级。

矿用隔爆型永磁同步变频电动机参数及性能相当于山东欧瑞安、中车株洲、华夏天信同等产品性能。

- 2.3防爆变频器技术参数

2.3.1规格型号：BPJ-200/1140

2.3.2额定电压：1140V

2.3.3额定功率：200kW

2.3.4运行象限：两象限

2.3.5调速范围：0Hz～永磁电机额定频率

2.3.6控制方式：开环矢量控制

2.3.7冷却方式：风冷

2.3.8防爆型式：Exd ibⅠ Mb

2.3.9工 作 制：S1 （连续工作制）

2.4防爆变频器技术要求

- 2.4.1控制永磁同步电动机，直接驱动负载设备，硬件结构和软件控制为永磁同步变频电机专门设计，抗负载冲击能力强；

- 2.4.2主电路拓扑采用三电平结构，主要元器件选用英飞凌、西门子、ABB品牌，控制板/驱动板等供电电源在直流回路自采变送；

- 2.4.3调速方式：全数字开环同步矢量控制；

- 2.4.4调制方式：正弦波脉宽调制(SPWM)；

- 2.4.5调速误差：≤0.5%(静态)；

- 2.4.6控制方式：采用同步矢量控制方式，启动转矩不小于150%额定转矩；变频器产品必须拥有控制同步电动机软件注册权证书；

- 2.4.7电源：输入电源电压AC1140V，频率50Hz；电压允许波动范围-15%～+10%；频率允许波动范围±2.5%；

- 2.4.8输出频率5~电动滚筒额定频率连续可调；变频器的频率调节精度0.1Hz，稳定精度0.1%；

- 2.4.9过载能力：1.5IN一分钟，1.2 IN三十分钟，确保平稳的重载起动，并长期稳定运行；

- 2.4.10整机效率94%以上，发热损耗小；

- 2.4.11低频运转时，具有恒转矩调速功能，应能保证150%的额定转矩输出；

- 2.4.12保护：变频器设有过压、欠压、过流、过载，功率元件过热和电动滚筒绕组过热、缺相等保护，设有故障记忆功能，应能保留三个月的故障信息和运行参数信息；

- 2.4.13变频器总谐波含量＜5％；

- 2.4.14变频器生产厂家应采用标准化的元件和模块化的设备设计，以适合设备使用时更换的需要；

- 2.4.15变频器必须具有总线接口，其中一台变频器设为主机，其他变频器设为从机，主从机之间通过变频器的总线接口进行通讯，实现带式输送机多机驱动的功率平衡，功率平衡误差小于3%；

- 2.4.16变频器须具备通讯接口，采用ModBus协议，以便于今后联入全矿井自动化；

- 2.4.17变频器防爆外壳装有设置按钮、转换开关等，所有的操作设置均能在壳外进行；箱体结构为螺钉门；接线装置，防爆性能，接地装置均需符合《煤矿安全规程》及相关标准的要求；

- 2.4.18为便于现场维护，变频器应能够显示变频器所有参数/变量、报警细节、故障分析结果。变频器具有本地控制功能和远方控制功能，两种控制功能应能通过转换开关或转换键进行切换；

- 2.4.19变频装置整个系统必须在出厂前进行整体测试，以确保整套系统的可靠性；

- 2.4.20变频装置能进行远方PLC系统操作和就地操作，并可对其进行远程/本地控制的切换；

- 2.4.21变频装置应设有交流输出电压、输出电流、输出频率、输出功率等参数的数据显示；

- 2.4.22变频装置带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供指示，能在就地显示，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题；

- 2.4.23系统能在电子噪声,射频干扰及振动的环境中连续运行，且不降低系统的性能，应不影响系统正常工作。变频装置应满足国家标准对电磁兼容的规定，并出具权威机构的检验报告。

- 防爆变频器选用山东欧瑞安、青岛天信、青岛中加特变频器产品。

- 2.5自循环水冷装置

2.5.1自循环水冷装置技术参数

规格型号：CL-500

散热功率：40kW

电机功率：4kW

流量：    ≥6.3

电压等级：1140V

冷却介质：工业软化水、低温条件下可以采用乙二醇溶液作为冷却介质

2.5.2风机电机与水泵电机应为一体化结构设计。

2.5.3水冷机水箱、水泵均为不锈钢材质，管路、连接件采用镀锌无缝钢管。

2.5.4水冷机应配备液位计能够显示水箱水位，且便于观察；水冷机配备进、出水口温度传感器，由配套变频器采集温度信号；水冷机设有搬运、安装用起吊环。

2.5.5配套提供水管及接头，水管采用单层编织高压橡胶软管，标配10m×2根/台，水管两端压接快换接头与永磁电机、水冷机接口相配。

2.5.6水冷机电源由配套变频器或客户直接提供，变频器控制启停信号并采集进出水口温度信号，。

2.5.7水冷机外部采取防腐处理，保证在正常使用条件下不掉漆、不生锈。

2.5.8水冷机内部安装有止回阀防止冷却水倒流，安装有背压阀能在停机时防止电机水腔内冷却水全部流回水冷机；

- 2.5.9配置为一台水冷机冷却两台电动机（一拖二的水管连接采用串联）；

- 2.6联轴器

采用ESL216型蛇形弹簧联轴器联接，公称扭矩≥63kN.m，联轴器包含对轮及蛇簧；电机侧轴承及滚筒侧轴承均使用胀套连接方式，安装方式为冷装。

联轴器采用洛夫乔伊、英迪利、美国福克、北京巴什卡等产品。

3.滚筒

传动滚筒、改向滚筒、机架以及机身均应按重型皮带机标准进行设计制造。驱动、改向滚筒的轴承必须满足各滚筒受力和使用寿命5年的要求，所有滚筒轴承均采用SKF品牌轴承。采用集中注油方式，在行人侧集中润滑（左右均可安装），便于维护操作，并应有出油孔，所有传动滚筒、受力大的改向滚筒均采用有限元分析。所有滚筒轴承座应预设测温元件。

3.1主要滚筒采用铸焊结构，轮毂与轴之间采用胀套方式联接。必须选用有质量保证的国内优质品牌胀套，要求满足足够的传递扭矩要求，并有厂家的出厂报告和编号，并随产品出厂一同发货。

3.2滚筒筒体对接环向焊缝应符合JB1152中Ⅱ级或GB3323中III级要求。滚筒筒体对接纵向焊缝应符合GB3323中III级要求。筒体焊接后，要对其焊缝进行超声波和X光探伤检查，以确保焊接质量，在机加工之前进行整体退火处理，以消除内应力。不能有夹层、折叠、裂纹、结疤等缺陷。滚筒装配后，要进行动、静平衡实验，必须达国家规范要求。

3.3滚筒筒体与接盘的环行焊缝不允许有裂纹和未焊透，当量灵敏度不得大于φ4mm。当缺陷小于当量灵敏度φ4mm，两缺陷间距小于板厚时累计计算。

3.4滚筒轴必须用超声波探伤，探伤质量应符合以下要求：

不允许有裂纹和白点；

单个和密集缺陷必须符合下表规定：

单个缺陷的间距应大于100mm，同一截面内不得超过3个。

3.5滚筒静平衡精度等级应达到G40。

3.6滚筒轴承装配时，轴承和轴承座油腔中应充以锂基润滑脂，轴承充油量为轴承间隙的2/3，轴承座油腔中应充满。

3.7滚筒装配后，应转动灵活，所测得滚筒静阻力系数值不大于0.02。

3.8主要滚筒装配后冷粘包胶，胶层应为阻燃材料，其性能应符合MT113中2.1和2.4条的规定。

3.9胶层与筒皮表面必须紧密贴合，在输送机工作时不许有脱层、气泡或裂口现象。

a.面胶和底胶和物理机械性能应达到下列要求：

（1）拉伸强度≥18MPa；	（2）扯断伸长率≥180%；

（3）扯断永久变形≥25%	（4）邵氏A型硬度60°-70°

（5）阿克隆磨耗≤1cm/1.6km	（6）老化系数(70℃×h)≥0.8

b. 底胶的物理机械性能：

（1）拉伸强度≥30Mpa	（2）抗折断强度≥6.9MPa

（3）耐热性不低于80℃	（4）橡胶与金属粘附扯离强度≥3.9Mpa

3.10任两传动滚筒包胶加工后的直径相差不得超过1mm。

4.拉紧装置

采用ZYJ型固定带式输送机自控液压拉紧装置,拉紧装置布置在皮带机头部。其性能应满足：

4.1启动拉紧力和正常运行拉力可根据胶带机张力的需要任意调节。

4.2胶带张力应自动调节，应装有快速响应的拉紧力自动补偿功能、瞬时张力监测装置。

4.3具有断带时自动停机和打滑时自动增加拉紧力等保护功能。

4.4结构紧凑，安装空间小。

4.5为减少控制设备的繁杂率，液压拉紧无需设置独立的电控箱，由带式输送机的主电控系统直接控制，以便实现盘式制动器、液压拉紧和永磁滚筒的一体化控制。能够实时检测紧液压系统的压力值，张紧值（拉力值），并实现对该拉紧站的控制。

4.6对拉紧小车的拉紧行程满足使用要求。

4.7拉紧装置选用徐州五洋、上海冠群、北京山潜品牌。

5.清扫器

采用聚氨酯清扫器，卸料滚筒前两道、各传动滚筒前布置一道、机尾一道、拉紧装置前两道，安装支架由厂家配套提供。清扫器采用上海高罗、蒂普拓普、马丁产品。

- 本机钢结构

6.1传动机架应采用H钢焊接，驱动装置架采用钢板拼焊，并满足国家相关焊接标准。为了安装和运输方便，传动架为可拆分结构，现场安装时用螺栓联接。在驱动装置的旋转裸露部位设置安全护罩，可便于拆装、搬运。

6.2所有钢材必须进行预处理，达到Sa2-1/2级。

6.3钢结构采用焊接结构的结构件要满足国家焊接标准，结构符合国家最新标准。

6.4生产厂家配带机头护罩及漏斗。

- 7.综合保护装置

7.1急停闭锁与组合扩音电话交错布置，实现每100米一处急停闭锁，每200米一处扩音电话点。

7.2跑偏开关：沿线每300米配置一对；

7.3撕带、堆料、烟雾、温度、洒水电磁阀、速度检测、张紧力检测各一台；

7.4拉力电缆：每100米一根；

7.5综合保护建议由皮带机电控装置同步配套。

7.6采用山东大齐、天津华宁、天津贝克产品。